K.6  SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 고출력 및 뛰어난 품질의 사운드를 요구하는 연회장 전시관 종교 시설, 강당과 같은 다양한 설치 환경에서 사용 할 수 있어야 하고, MDF로 제작된 오각형 인클로저를 통해 메인 스피커 사이드 필 프론트 필 스피커, 모니터용 스피커 등 다용도로 활용 가능하여야 하며 사운드에 최적된 인클로저 디자인으로, 최적화 된 크로스오버 설계로 정확한 사운드 재생이 가능하여야 한다. 또한, 다수의 리깅 포인트 , M10 , 싱글 홀 컵 및 이동 핸들 등을 통하여 고정 설치하거나 이동용 스피커로 사용 할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- TYPE  :  6.5” 2Way Passive Point Source

- Sensitivity(1W/1m)  :  92dB

- Frequency Range(-10dB)  :  85Hz ~ 20kHz

- Maximum SPL(Peak)  :  121.4dB

- AES Power / Program Power / Peak Power  :  220W/ 440W / 800W

- Dispersion Angle(Horn)  :  80° x 60°

- Norminal Impedance  :  8 Ω

- Net Weight  :  8.87kg

- Dimensions(WxHxDmm)  :  216x385x236mm

- Rigging Point  :  7xM10 inserts (4 x top / 1 x bottom / 1 x left / 1 x right)

- Connection  :  2 X SPEAKON(1+,1-) [Parallel]

- Painting  :  Polyurea Coating